AI + FPGA/EDA 60 天学习与实操计划单

从第 11 步完成、第 12 步 UART TX 尚未开始的真实状态出发

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前进度 | 已完成 Git/GitHub、项目仓库、本地目录、第 11 步 AI 工作流 |
| 下一步 | 第 12 步：建立 UART TX 项目目录 |
| 短期目标 | 1-2 个月内形成可展示、可交付、可接小单的能力 |
| 使用方法 | 每天先看“60 天每日任务总表”，当天只盯 1 个产出和 1 个验收标准 |

执行原则：不要先补完整大学课程。先围绕 UART TX、Testbench、仿真、README、Python EDA 脚本，做出能放到 GitHub 给别人看的作品。

# 一、60 天每日任务总表

先看这里：每天只需要盯住本表的“基础任务”和“今日产出”。如果当天有 3-4 小时，再做“加速任务”。

## 第 1 周：D1-D7

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第12步：UART 项目地基 | 创建 verilog/uart/src、tb、docs、sim；新建 README.md 和 uart_tx_design.md。 | 把设计文档写到接口表、状态机、验收标准；整理根目录链接。 | 目录存在；设计文档不为空；知道今天只做项目骨架。 |
| 2 | 第12步：设计说明 | 学习 UART 一帧：start/data/stop；补二进制、十六进制、位宽。 | 在 design.md 画出 8'h55 的发送位序；提交 step12。 | 能说出 tx 空闲为 1、start 为 0、stop 为 1。 |
| 3 | 第13步：RTL 框架 | 学习 module/input/output/wire/reg；让 Codex 生成 uart_tx.v 骨架。 | 补全参数 CLK_FREQ、BAUD_RATE；写端口注释。 | 文件存在；端口含 clk/rst_n/data_in/data_valid/tx/busy。 |
| 4 | 第13步：波特率计数器 | 学习 parameter/localparam 和计数器。 | 计算 50MHz/115200 的 BAUD_DIV；检查计数器归零条件。 | 能解释 baud_cnt 为什么决定每一位持续时间。 |
| 5 | 第13步：FSM | 学习 IDLE/START/DATA/STOP 状态机。 | 实现 state/next_state 或单 always FSM；画状态跳转图。 | 状态名完整；不会从 DATA 直接跳回 IDLE。 |
| 6 | 第13步：tx/busy/bit_idx | 学习时序逻辑和非阻塞赋值 <=。 | 实现 tx 输出、busy 输出、bit_idx 计数。 | tx 发送顺序正确；busy 覆盖整帧。 |
| 7 | 第13步：RTL 审查 | 学习阻塞/非阻塞、latch 风险。 | 让 Codex 审查 uart_tx.v；按 RULES.md 修改。 | 无混用赋值；组合逻辑不缺默认值。 |

## 第 2 周：D8-D14

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 第13步：RTL 验收 | 复盘 RTL 结构。 | 整理注释；提交 step13。 | uart_tx.v 可读；自己能讲清 4 个状态。 |
| 9 | 第14步：TB 框架 | 学习 Testbench、clk/rst_n、initial。 | 生成 tb_uart_tx.v；加入 50MHz 时钟和复位。 | TB 能例化 DUT；有 $dumpfile/$dumpvars。 |
| 10 | 第14步：输入激励 | 学习 task 和 data_valid 脉冲。 | 写 send_byte task；发送 8'h55。 | data_valid 只拉高 1 个时钟周期。 |
| 11 | 第14步：自动检查 | 学习如何采样 tx。 | 写 check_uart_byte task，检查 start/data/stop。 | 错误时能打印 FAIL 和具体 bit。 |
| 12 | 第14步：典型数据 | 学习 8'h55、8'hA5 的位模式。 | 测试 55/A5，修正 LSB first。 | 两个字节检查 PASS。 |
| 13 | 第14步：边界数据 | 学习全 0、全 1。 | 测试 00/FF；生成 VCD。 | 四个字节全部 PASS。 |
| 14 | 第14步：TB 验收 | 复盘自检查 TB。 | 让 Codex 审查 TB；提交 step14。 | TB 不靠肉眼判断；终端有 PASS/FAIL。 |

## 第 3 周：D15-D21

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 第15步：安装工具 | 学习 Icarus/GTKWave 作用。 | 检查或安装 iverilog、vvp、gtkwave。 | PowerShell 能识别 iverilog/vvp。 |
| 16 | 第15步：编译修错 | 学习常见语法错误。 | 运行 iverilog 编译命令；根据行号修错。 | 生成 sim/uart_tx_tb.vvp。 |
| 17 | 第15步：运行仿真 | 学习 VCD 和 GTKWave。 | 运行 vvp；打开 tx/busy/state/baud_cnt 波形。 | 终端 PASS；VCD 可打开。 |
| 18 | 第15步：仿真记录 | 学习如何写仿真说明。 | 保存波形截图或说明；提交 step15。 | README 可描述波形中一帧 UART。 |
| 19 | 第16步：UART README | 学习 GitHub 项目说明结构。 | 写功能、接口、目录、运行命令、预期结果。 | 陌生人能按 README 跑仿真。 |
| 20 | 第16步：文档补强 | 学习项目展示语言。 | 补 design.md：参数、时序、状态机、限制。 | 文档能解释为什么这样设计。 |
| 21 | 第16步：UART 收口 | 复盘 UART 项目。 | 提交 step16；在根 README 预留 UART 链接。 | UART 成为第一个可展示项目。 |

## 第 4 周：D22-D28

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 第17步：FIFO 地基 | 学习 FIFO 用途、full/empty。 | 创建 verilog/fifo/src、tb、docs、sim。 | 目录和 README 存在。 |
| 23 | 第17步：FIFO 接口 | 学习参数化 WIDTH/DEPTH。 | 生成 fifo_sync.v 框架。 | 端口含 wr_en/rd_en/din/dout/full/empty。 |
| 24 | 第17步：FIFO 核心 | 学习读写指针、存储数组。 | 实现 mem、wr_ptr、rd_ptr、count。 | 写入和读取逻辑分清。 |
| 25 | 第17步：边界逻辑 | 学习 full/empty 的判断。 | 处理满时禁止写、空时禁止读。 | 边界不溢出、不下溢。 |
| 26 | 第17步：FIFO TB | 学习队列式自检查思路。 | 写 tb_fifo_sync.v，先写后读。 | 读出顺序与写入顺序一致。 |
| 27 | 第17步：FIFO 边界测试 | 学习满/空场景。 | 测试写满、读空、同时读写。 | 所有边界 PASS。 |
| 28 | 第17步：FIFO 仿真 | 学习定位 FIFO 波形。 | 运行 iverilog/vvp，修复报错。 | 终端 PASS；VCD 生成。 |

## 第 5 周：D29-D35

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 第17步：FIFO README | 学习模块交付说明。 | 写 README、提交 step17。 | FIFO 可作为第二个作品展示。 |
| 30 | 第17步：能力沉淀 | 复盘 FIFO 可接单场景。 | 写 docs：客户需求如何映射 FIFO。 | 能解释 FIFO 适合缓存/跨模块缓冲。 |
| 31 | 第17步：代码清理 | 学习可维护命名。 | 让 Codex 审查 FIFO；清理注释和命名。 | 代码比初版更易读。 |
| 32 | 第17步：FIFO 收口 | 做最终验收。 | 补充仿真结果说明。 | FIFO 项目完成度达到可展示。 |
| 33 | 第18步：PWM 地基 | 学习 PWM 周期/占空比。 | 创建 verilog/pwm 目录。 | 知道 PWM 输出为什么是周期性高低电平。 |
| 34 | 第18步：PWM RTL | 学习计数器比较输出。 | 生成 pwm.v，支持 PERIOD/DUTY 参数。 | 占空比由 duty 控制。 |
| 35 | 第18步：PWM TB | 学习波形类模块怎么测。 | 写 tb_pwm.v，检查周期和高电平个数。 | 不是只看波形，也能自检查。 |

## 第 6 周：D36-D42

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 第18步：PWM 仿真 | 运行仿真并打开波形。 | 调整测试周期，截图或记录。 | 波形周期稳定。 |
| 37 | 第18步：边界占空比 | 测试 duty=0、50%、100%。 | 修复边界行为。 | 边界清晰写入 README。 |
| 38 | 第18步：PWM README | 写功能、参数、运行命令。 | 说明可用于 LED/电机/简单控制。 | 客户能理解用途。 |
| 39 | 第18步：提交 PWM | 提交 step18。 | 把 PWM 加到根 README 待展示列表。 | 第三个 RTL 作品完成。 |
| 40 | 阶段复盘 | 学习如何描述能力。 | 整理 UART/FIFO/PWM 三个项目对比。 | 能说清自己会做哪些小模块。 |
| 41 | 第19步：Python 地基 | 学习 pathlib、文件读取。 | 创建 python/vivado_log_parser。 | 能读入 vivado.log 文本。 |
| 42 | 第19步：示例日志 | 学习 Vivado ERROR/WARNING。 | 写 examples/vivado.log。 | 样例包含 ERROR/WARNING/CRITICAL WARNING。 |

## 第 7 周：D43-D49

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 第19步：正则统计 | 学习 re 和字符串匹配。 | 统计三类消息数量。 | 输出数量正确。 |
| 44 | 第19步：控制台报告 | 学习格式化输出。 | 输出 summary 和前几条错误。 | 结果像一个小工具。 |
| 45 | 第19步：CLI 参数 | 学习 argparse。 | 支持命令行输入 log 路径。 | 路径不存在时有友好错误。 |
| 46 | 第19步：健壮性 | 学习异常处理。 | 处理空文件、编码问题。 | 不会直接崩溃。 |
| 47 | 第19步：README 示例 | 写运行命令和示例输出。 | 说明后续支持 Excel。 | 客户能看懂用途。 |
| 48 | 第19步：提交 Log Parser | 提交 step19。 | 把它加入根 README。 | 具备 EDA 自动化脚本展示点。 |
| 49 | 第20步：Timing 地基 | 学习 Worst Slack/violation。 | 创建 python/timing_report_parser。 | 知道 slack < 0 是风险。 |

## 第 8 周：D50-D56

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 第20步：示例报告 | 写 examples/timing.rpt。 | 解析 Worst Slack。 | 能输出 slack 数值。 |
| 51 | 第20步：提取路径 | 学习路径数量和 violation 行。 | 解析 path count / violation。 | 输出字段完整。 |
| 52 | 第20步：CSV 输出 | 学习 csv 模块。 | 生成 timing_summary.csv。 | Excel 能打开 CSV。 |
| 53 | 第20步：Excel 输出 | 学习 pandas/openpyxl 概念。 | 可选生成 xlsx 报告。 | 至少 CSV 稳定，Excel 可作为加分。 |
| 54 | 第20步：CLI/错误处理 | 补 argparse 和异常处理。 | 测试不存在路径、空报告。 | 错误提示清楚。 |
| 55 | 第20步：提交 Timing Parser | 写 README；提交 step20。 | 根 README 加链接。 | 形成第二个 Python 工具。 |
| 56 | 第21步：作品集首页 | 学习作品集首页结构。 | 重写根 README：能力范围、项目列表。 | 打开首页能看到 5 个项目。 |

## 第 9 周：D57-D60

| 天 | 主题 | 1-2 小时基础任务 | 3-4 小时加速任务 | 今日产出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 第21步：项目卡片 | 学习项目展示格式。 | 每个项目写功能/技术点/运行方式/结果。 | 潜在客户能快速扫懂。 |
| 58 | 第21步：提交首页 | 补截图或仿真结果链接；提交 step21。 | README 不再是空壳。 | 作品集具备初步可信度。 |
| 59 | 第22步：服务文案 | 学习能接/不能接的边界。 | 写 docs/service_offer.md。 | 不出现代写论文、包过毕设等高风险词。 |
| 60 | 第22步：最终验收 | 学习报价、交付、售后边界。 | 完善服务文案；提交 step22；做 60 天复盘。 | 你有 5 个作品 + 1 份服务说明。 |

# 二、第一份计划单：专业知识学习计划

这部分不是按大学课程顺序学，而是按短期变现优先级学习。每个知识点都服务于 UART TX、常见 RTL 小模块、Testbench、仿真调试、Python EDA 自动化和 GitHub 作品集。

| 天数 | 阶段 | 学习内容 | 项目结合 | 变现能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-D7 | 数字电路最小基础 | 二进制、十六进制、位宽、wire/reg、组合/时序 | UART TX 设计文档 | 看懂接口和位级需求 |
| D8-D14 | Verilog 基础 | module、端口、assign、always、if/case、parameter | uart_tx.v + tb 框架 | 小 RTL 模块开发 |
| D15-D21 | FSM/Testbench/仿真 | 状态机、计数器、自检查 TB、VCD、GTKWave | UART TX 跑通 | 能证明代码正确 |
| D22-D40 | 常见可变现模块 | FIFO、PWM、简单状态机模块 | FIFO/PWM 项目 | 常见小模块交付 |
| D41-D55 | Python + EDA 自动化 | pathlib、re、CSV/Excel、log/timing 解析 | 两个 Python parser | EDA 脚本小单 |
| D56-D60 | 作品集和接单基础 | README、需求拆解、报价、交付边界 | GitHub 首页 + 服务文案 | 初步获客表达 |

## 每周学习目标与验收

| 周 | 目标 | 练习任务 | 验收标准 | 项目产出 | 变现能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | UART 必需数字电路基础 | 写出 UART 帧格式、接口表、状态机草图 | 能解释 8'h55 如何发送 | uart_tx_design.md | 看懂客户接口需求 |
| W2 | Verilog RTL 最小能力 | 写 uart_tx.v，区分组合/时序逻辑 | RTL 结构清楚，无 latch 风险 | uart_tx.v | Verilog 小模块 |
| W3 | 自检查 Testbench | 写 tb_uart_tx.v，检查 4 个字节 | 终端 PASS/FAIL，不靠肉眼 | tb_uart_tx.v | Testbench 编写 |
| W4 | 仿真和文档 | Icarus/GTKWave 跑通，写 README | 别人可复现仿真 | UART README/VCD | 调试和展示 |
| W5 | 同步 FIFO | 参数化 FIFO + 自检查 TB | full/empty 行为正确 | verilog/fifo | 常见 RTL 模块 |
| W6 | PWM | 参数化 PWM + 波形检查 | 占空比正确 | verilog/pwm | 控制类小模块 |
| W7 | Vivado log parser | 统计 ERROR/WARNING/CRITICAL WARNING | 示例 log 输出正确 | log_parser.py | EDA 自动化脚本 |
| W8 | Timing parser | 提取 Worst Slack/violation 并输出 CSV/Excel | 报告字段正确 | timing_parser.py | 报告解析服务 |
| W9 | 作品集与接单 | README 首页、服务文案、报价边界 | 客户能看懂你能交付什么 | README + service_offer.md | 初步接单准备 |

## 关键知识点：学到什么程度就够

| 知识点 | 为什么学 | 够用程度 | 练习 | 学会标准 | 变现方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二进制/十六进制/位宽 | UART 发送的是一位一位的电平 | 能解释 8'h55、8'hA5 | 手写 start/data/stop 位序 | 能画出一帧波形 | 接口需求理解 |
| wire/reg | 避免 Verilog 初学最常见误解 | 知道 wire 像连线，reg 是过程赋值变量 | 标注 uart_tx 信号用途 | 不乱声明端口类型 | RTL 修改/审查 |
| 组合/时序逻辑 | 决定代码能否综合成稳定硬件 | always @(*) 和 posedge 分清 | 写 FSM 和寄存器 | 无 latch、无混用赋值 | Verilog 小模块 |
| FSM/计数器 | UART/FIFO/PWM 都会用到 | 会写状态跳转和计数终止条件 | 实现 UART 状态机 | 能讲清每个状态 | 通信/控制模块 |
| Testbench | 接单交付必须证明代码能跑 | 会生成时钟复位和自检查 | 测 4 个 UART 字节 | 终端 PASS/FAIL | TB 编写 |
| 波形查看 | 调试时最快定位问题 | 会看 tx/busy/state/baud_cnt | 打开 VCD 并标注关键点 | 能定位某一位错误 | 仿真调试 |
| Python 文件/正则/CSV | EDA 自动化小单常见 | 会读报告、提取关键字段 | 写 log/timing parser | 输出报告正确 | 脚本自动化 |
| README/作品集 | 客户先看展示，再决定沟通 | 会写功能、运行、结果、限制 | 每个项目一份 README | 别人可复现 | 获客展示 |

## 每日学习时间模板

| 版本 | 安排 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 1-2 小时版 | 20 分钟补概念；60 分钟写/改代码；20 分钟运行命令；10 分钟记录或提交 | 适合稳定推进，保证每天有一个可见产出 |
| 3-4 小时版 | 40 分钟补概念；120 分钟实现；45 分钟仿真调试；30 分钟文档；15 分钟 Git | 适合 1 个月内冲出最小作品集 |

# 三、第二份计划单：详细项目实操步骤

这部分从第 12 步开始，不假设你已经完成 UART TX。每一步都包含目录、文件、命令、Prompt、Git commit 和验收标准。

| 步骤 | 目标 | 创建文件/目录 | 核心命令 | Git commit | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 建立 UART TX 目录 | verilog/uart/src、tb、docs、sim；README.md；uart_tx_design.md | New-Item ... verilog/uart/src,tb,docs,sim | step12: scaffold uart tx project | 目录完整，设计文档有接口/状态机/验收 |
| 13 | 生成 UART TX RTL | verilog/uart/src/uart_tx.v | Select-String 检查 module/state/baud/busy | step13: implement uart tx rtl | 支持 50MHz/115200、data_valid、tx、busy |
| 14 | 生成 Testbench | verilog/uart/tb/tb_uart_tx.v | 后续用 iverilog 编译 | step14: add self-checking uart tx testbench | 测试 55/A5/00/FF，输出 PASS/FAIL |
| 15 | 安装并使用仿真工具 | sim/uart_tx_tb.vvp；sim/uart_tx.vcd | iverilog -g2001 ...；vvp ...；gtkwave ... | step15: add uart tx simulation results | 终端 PASS，VCD 可打开 |
| 16 | 优化 UART README | verilog/uart/README.md；docs 截图/说明 | 无强制命令，重点写文档 | step16: document uart tx project | 陌生人能复现仿真 |
| 17 | 同步 FIFO 项目 | verilog/fifo/src/fifo_sync.v；tb/tb_fifo_sync.v | iverilog/vvp FIFO 仿真 | step17: add sync fifo project | full/empty/边界 PASS |
| 18 | PWM 项目 | verilog/pwm/src/pwm.v；tb/tb_pwm.v | iverilog/vvp PWM 仿真 | step18: add pwm project | 周期和占空比正确 |
| 19 | Vivado Log Parser | python/vivado_log_parser/log_parser.py | python log_parser.py examples/vivado.log | step19: add vivado log parser | 统计 ERROR/WARNING/CRITICAL WARNING |
| 20 | Timing Report Parser | python/timing_report_parser/timing_parser.py | python timing_parser.py examples/timing.rpt | step20: add timing report parser | 提取 Worst Slack/violation，输出 CSV/Excel |
| 21 | 整理 GitHub 首页 | README.md | 无强制命令 | step21: update portfolio readme | 首页展示 5 个项目和能力范围 |
| 22 | 准备接单服务文案 | docs/service_offer.md | 无强制命令 | step22: add freelance service copy | 能接/不接/报价/交付/售后边界清楚 |

## 第 12 步：建立 UART TX 项目目录

□ 创建 verilog/uart/src、verilog/uart/tb、verilog/uart/docs、verilog/uart/sim。

□ 创建 verilog/uart/README.md，先写项目功能、目录结构、运行方式占位。

□ 创建 verilog/uart/docs/uart_tx_design.md，写接口表、状态机、波特率参数、验收标准。

New-Item -ItemType Directory -Force -Path verilog/uart/src,verilog/uart/tb,verilog/uart/docs,verilog/uart/sim
New-Item -ItemType File -Force -Path verilog/uart/README.md,verilog/uart/docs/uart_tx_design.md
git add verilog/uart
git commit -m "step12: scaffold uart tx project"

## 第 13 步：生成 UART TX RTL 的 Prompt

请在 verilog/uart/src/uart_tx.v 实现 UART TX，Verilog 2001。
要求：clk=50MHz，baud=115200，输入 data_in[7:0]、data_valid，输出 tx、busy。
使用 FSM：IDLE、START、DATA、STOP。使用非阻塞赋值写时序逻辑，避免 latch。
请添加清晰注释，并说明 baud counter、bit index、状态跳转逻辑。

Select-String -Path verilog/uart/src/uart_tx.v -Pattern "module uart_tx","IDLE","START","DATA","STOP","baud","busy"
git add verilog/uart/src/uart_tx.v
git commit -m "step13: implement uart tx rtl"

## 第 14 步：生成 UART TX Testbench 的 Prompt

请生成 verilog/uart/tb/tb_uart_tx.v，自检查 UART TX。
要求：50MHz 时钟，rst_n 复位，测试 8'h55、8'hA5、8'h00、8'hFF。
自动检查 start bit、8 个 data bits、stop bit。输出 PASS/FAIL，生成 sim/uart_tx.vcd。

git add verilog/uart/tb/tb_uart_tx.v
git commit -m "step14: add self-checking uart tx testbench"

## 第 15 步：仿真命令

Set-Location verilog/uart
iverilog -g2001 -o sim/uart_tx_tb.vvp src/uart_tx.v tb/tb_uart_tx.v
vvp sim/uart_tx_tb.vvp
gtkwave sim/uart_tx.vcd
git add verilog/uart/sim verilog/uart/docs
git commit -m "step15: add uart tx simulation results"

常见报错：找不到 iverilog/vvp 多半是 PATH 没配好；语法错误先看行号；VCD 没生成就检查 $dumpfile 路径。

## 第 16 步：UART README 模板

# UART TX
## 功能简介
50MHz 时钟下发送 115200 baud UART 数据。
## 接口说明
data_in[7:0] / data_valid / tx / busy
## 如何仿真
iverilog -g2001 -o sim/uart_tx_tb.vvp src/uart_tx.v tb/tb_uart_tx.v
vvp sim/uart_tx_tb.vvp
## 预期结果
终端输出 PASS，并生成 sim/uart_tx.vcd。

## 第 17-22 步：后续项目 Prompt 摘要

| 步骤 | 给 Codex 的 Prompt 摘要 |
| --- | --- |
| 17 FIFO | 请创建参数化同步 FIFO，支持 DATA_WIDTH/DEPTH、full/empty、自检查 Testbench，测试写满、读空、同时读写。 |
| 18 PWM | 请创建参数化 PWM，支持 PERIOD/DUTY，Testbench 检查周期和高电平计数，生成 VCD。 |
| 19 Log Parser | 请写 Python 3.11 脚本，使用 pathlib 和 re 解析 vivado.log，统计 ERROR/WARNING/CRITICAL WARNING。 |
| 20 Timing Parser | 请写 Python 3.11 脚本解析 timing.rpt，提取 Worst Slack、路径数、violation，输出 CSV/Excel。 |
| 21 Portfolio | 请优化根 README，展示 UART/FIFO/PWM/Log Parser/Timing Parser 的功能、技术点、运行方式和结果。 |
| 22 Service Copy | 请写服务文案，包含能接的单、不接的单、报价、沟通话术、交付流程、售后边界和风险提醒。 |

# 四、每日记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 日期 | YYYY-MM-DD |
| 今天执行步骤 | 例如：D3 / 第13步 RTL 框架 |
| 学习主题 | 今天补了哪些概念，只写 1-3 个 |
| 创建/修改文件 | 列出路径，例如 verilog/uart/src/uart_tx.v |
| 运行命令 | 复制实际运行过的命令 |
| 运行结果 | PASS/FAIL/报错摘要 |
| Git commit | commit message 或未提交原因 |
| 明天第一件事 | 写得越具体越好 |

# 五、今天应该先做什么

今天行动：只做第 12 步：创建 verilog/uart/src、tb、docs、sim，并写出 uart_tx_design.md 的接口表、状态机、验收标准。完成后提交 step12: scaffold uart tx project。

版式说明：本文件采用紧凑参考手册风格，优先使用按周拆分的每日任务表，方便打开后直接执行。